Rengjøring/desinfeksjon/tømming av HOSHIZAKI DCM-60/120KE-P Is-og vanndispenser: Loggføres i denne mappe samt i liste over laborantoppgaver. Se vedlegg vedrørende aktuelle deler, samt demontering/remontering av deler.

Daglig rengjøring/desinfeksjon av Is-og vanndispenser: Alle overflater, front, deksel og panel, vannrør B-enhet, isutkast og området rundt isutkast:

- Før rengjøring/desinfeksjon skal støpsel kobles fra.

- Utfør håndhygiene.

- Alle overflater rengjøres med såpe og vann.

- Ta av frontdeksel, rengjør innsiden av dekselet med såpe og vann, desinfiser deretter med desinfeksjonssprit 75%.

- Demonter vannrør B-enheten. Denne rengjøres med engangsklut med såpe og vann samt børste som brukes ved rengjøring av innerkanyle. Desinfiser deretter med desinfeksjonssprit 75%. La enheten lufttørke.

- Isutkast samt området rundt rengjøres med såpe og vann og desinfiseres deretter med klut fuktet med desinfeksjonssprit 75%.

- Sett tilbake frontdeksel. Fronten, inkludert frontdeksel og panel desinfiseres med klut fuktet med 75% desinfeksjonssprit.

- Sett i støpsel.

Ukentlig rengjøring/desinfeksjon av Is-og vanndispenser: Alle overflater, front, deksel og panel, vannrør B-enhet, isutkast, området rundt isutkast, isrist, drypp-panne, vannoppsamlingshull og dreneringshull:

- Før rengjøring/desinfeksjon skal støpsel kobles fra.

- Utfør håndhygiene.

- Alle overflater rengjøres med såpe og vann.

- Ta av frontdeksel, rengjør innsiden av dekselet med såpe og vann, desinfiser deretter med desinfeksjonssprit 75%.

- Demonter vannrør B-enheten. Denne rengjøres med engangsklut med såpe og vann samt børste som brukes ved rengjøring av innerkanyle. Desinfiser deretter med desinfeksjonssprit 75%. La enheten lufttørke.

- Isutkast samt området rundt rengjøres med såpe og vann og desinfiseres deretter med klut fuktet med desinfeksjonssprit 75%.

- Isrist rengjøres med klut med såpe og vann og desinfiseres deretter med klut fuktet med 75% desinfeksjonssprit. La isristen lufttørke.

- Drypp-pannen, vannoppsamlingshullet og de tre dreneringshullene rengjøres med såpe og vann, deretter desinfiseres de med klut fuktet med desinfeksjonssprit 75%. Bruk børste som brukes til rengjøring av innerkanyle i de tre dreneringshullene.

- Remonter delene samt frontdeksel. Fronten, inkludert frontdeksel og panel desinfiseres med klut fuktet med 75% desinfeksjonssprit.

- Sett i støpsel.

Ukentlig: Tømme Is-og vanndispenser: etter å ha gjennomført ”Ukentlig rengjøring/desinfeksjon”

(Husk å sette i støpsel!)

1: Slå av bryteren merket ”Icemaking” på høyre side av Is-og vanndispenseren. (=nederste bryter)

2: Trykk og hold samtidig inne symbolene for is, is og vann samt vann i 3 sekunder. Dispensersymbolet begynner nå å blinke, og kontinuerlig tømming blir mulig.

3: Sett en stor kanne for oppsamling av is under dispenseren og trykk én gang på dispensersymbolet. Tømming av is vil nå foregå i 2 minutter.

4: Trykk én gang til på dispensersymbolet for å sikre at all is blir tømt.

5: Fjern frontdekselet. Dispensersymbolet vil nå stoppe å blinke, og tømming er deaktivert.

6: Trykk på ”Drain” (tømme)- knappen som nå kommer til syne etter at frontdekselet er fjernet. Det vil lyse grønt til venstre for Drainknappen i 1 minutt.

7: Etter 1 minutt: sjekk at grønt lys er slukket.

8: Sett tilbake frontdekselet

9: Slå på bryteren merket ”Icemaking” på høyre side av Is-og vanndispenser. (=nederste bryter)

10: Det tar cirka 10 minutter før maskinen er klar til bruk, merk maskinen med lappe med tidspkt for når den er klar til bruk

2 ganger per måned: Rengjøring av Luftfilteret i Is-og vanndispenser:

Bruk støvsuger til å rense luftfilter, eller tørk av filteret med en tørr klut på skyllerommet.

Ved uttalt skittent luftfilter rengjøres dette med såpe og vann, skyll og la det lufttørke.

I henhold til produsentens anbefalinger og https://infeksjonskontroll.no/forebygging/6885

Marit Pettersen/Jakob Skreding desember 2019