|  | Vedlegg til: SVK/NVK/NAK: Observasjon, stell og seponering av kateter hos nyfødte |
| --- | --- |
| # Tabell over håndtering av intravenøse og arterielle katetre Tabellen er et utdrag fra nyfødtintensivavdeling sine prosedyrer for håndtering av venøse og arterielle kateter. Ved usikkerhet skal prosedyre for det enkelte område konfereres. |  |

| Katetertype | Beliggenhet Innleggelses teknikk. Valg av bandasje | Spesielle observasjoner etter innleggelse | Forebygging av kateter okklusjon | Bytte av bandasje på innstikksted | Suturer | Blodprøve og Infusjons-muligheter | Bytte av sprøyte, infusjonssett og håndtering | Seponering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Navlearterie kateter | I navlearterie til Th6- Th9 eller L3-L4. Lengde ved navle dokumenteres i cm i kurven.dok18880.docå maven og evt suturer Duoderm på huden under tape.. | Sirkulasjon i bena. Festes endelig etter kontroll. Ikke maveleie 2 første døgn | Heparin 0,5 E/ml eller 1 E/ml i Nacl 0,9 % eller Vaminolac infusjon. | Daglig inspeksjon av beliggenhet og infeksjonstegn Vask med klorhexidin 5 mg/ml hver 2 dag med aseptisk teknikk (1 mg/ml til premature < 28 uker første leveuke) Evt steril kompress ved mye sekresjon. Byttes hyppig | Beholdes til kateteret fjernes | Ingen blodtransfusjon Blodprøvetaking Vaminolac gis hos premature <1500gr. Ingen medikamenter | Sprøyte: 24 t Trykksettet og infusjonssettet med 96 timers intervall T- connector byttes når trykksett byttes Håndtering se prosedyre: Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv | På indikasjon. Optimalt maks 7 dager. Vask med klorhexidin Fjern stripsbro og evt suturer. Trekk kateter til det står igjen 2-3 cm Vent til pulsasjon gir seg. Trekk ut resten. Komprimer evt rundt navlestumpen i 5 min med steril kompress. Dekk med steril kompress |
| Navlevene kateter | I navlevenen og opp til diafragma (rtg. Kontroll) Lengde ved navle dokumenteres i cm i kurven. dok18880.doc Duoderm på huden. | Sirkulasjon i bena. Kun klare løsninger til røntgen viser beliggenhet Festes endelig etter kontroll. Ikke maveleie 2 første døgn. | Fjernes ved klinisk indikasjon. Optimalt maks 7 dager. Heparin infusjon 2,5 E/ml i glucose 50 eller 100 mg/ml. Heparin 10 IE/ml ved propping hver 24 time. Se volumtabell | Daglig inspeksjon av beliggenhet og infeksjonstegn Vask med klorhexidin 5 mg/ml hver 2 dag med aseptisk teknikk (1 mg/ml til premature < 28 uker første leveuke) | Beholdes til kateteret fjernes | Kan gi blodtransfusjon Vanligvis ingen blodprøver, konferer med lege. | Sprøyte: 24 timer Infusjonssett, t-connector og filter: 96 timer ved blanke væsker. 24t ved lipider. Håndtering se prosedyre: Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv | Vask med klorhexidin Fjern stripsbro og evt suturer. Trekk kateteret mens du komprimerer. Hold rundt navlestumpen i 5 min med steril kompress. Dekk med steril kompress |

| Katetertype | Beliggenhet Innleggelses teknikk. Valg av bandasje | Spesielle observasjoner etter innleggelse | Forebygging av kateter okklusjon | Bytte av bandasje på innstikksted | Suturer | Blodprøve og Infusjons-muligheter | Bytte av sprøyte, infusjonssett og håndtering | Seponering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hickman kateter | Innstikksted i halsvene med kateterspiss i høyre atrium. Tunneleres med cuff. Legges inn på operasjonsstuen. Be om lengde på kateter. Tegaderm med Klorhexidin gluconatpute inntil tilheling deretter Tegaderm eller steril kompress | Pneumothorax Kun klare løsninger til røntgen er tatt og kateter godkjent | Evt heparin 2,5 E/ml infusjon. Propping med 1 ml Heparin 100 IE/ml hver 7 dag hvis avstengt Kan brukes hjemme. | Daglig inspeksjon. Bytte når våt, flekkete eller løs. Tegaderm skift hv.7 dag. Kompress hv.2.dag Fastgrodd kateter trenger ikke bandasje, sikre med tape | Suturer på hals fjernes etter 8-10 dager. Suturene på innstikksted fjernes etter 3 uker. Da er cuff grodd fast. Forankres med tape på brystet. | Blodprøve-taking se egen prosedyre. Aspirer 4 ml blod før prøver (settes tilbake). Skyll med 5 ml Nacl etter prøvetaking og 2 ml etter medikamenter før evt propping. Kan gi blod-transfusjon. | Sprøyte: 24 timer Infusjonssett, t-connector og filter: 96 timer ved blanke væsker. 24t ved lipider. Håndtering se prosedyre: Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv | Utføres av lege |
| Nutricath kateter | Innstikksted i halsvene med kateterspiss i høyre atrium. Tunneleres uten Cuff. Legges inn på operasjonsstuen i narkose. Tegaderm med Klorhexidin gluconatpute til barn over 28 uker, eller steril kompress ved mye sekresjon | Pneumothorax Kun klare løsninger til røntgen er tatt og kateter godkjent | Evt heparin 2,5 E/ml infusjon. Propping med Heparin 10 IE/ml hver 24 time hvis avstengt (se volumtabell) | Daglig inspeksjon. Bytte hvis våt, flekkete eller løs. Tegaderm skift hv.7 dag. Kompress hv.2.dag | Suturer på hals fjernes etter 8-10 dager. Suturene på innstikksted skal ikke fjernes Forankres med tape på brystet. | Blodprøve-taking se egen prosedyre. Vanligvis ikke blodtransfusjon. | Sprøyte: 24 timer Infusjonssett, t-connector og filter: 96 timer ved blanke væsker. 24t ved lipider. Håndtering se prosedyre: Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv | Flatt leie Steng kateter Fjern Tegaderm Vask med klorhexidinsprit Fjern suturer Trekk kateter samtidig med komprimering på halsen med steril kompress. Komprimer i 5 min og sett på steril kompress. |
| PICCs / Long-line | Innstikksted i vene på arm eller ben, og videre innføring av kateterspiss mot høyre atrium. Steril teknikk ved innleggelsedok18880.docager | Kun klare løsninger til røntgen er tatt og kateter godkjent | Evt heparin 2,5 E/ml infusjon. Skal ha kontinuerlig infusjon. Okkluderer hvis avstengt. Godkjent med høy trykkgrense på pumpe | Daglig inspeksjon. Byttes 24-48 timer etter innleggelse. Byttes av PICC-team hvis tilsølt, løsnet. Vær forsiktig kateteret er ikke suturert. | Ingen Sikres med Tegaderm evt steristrips om nødvendig | Ingen blodtransfusjon Ikke ta blodprøver. | Sprøyte: 24 timer Infusjonssett, t-connector og filter: 96 timer ved blanke væsker. 24t ved lipider. Håndtering se prosedyre: Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv | Fjern Tegaderm. Vask med klorhexidinsprit og trekk kateteret uten å komprimere før kateteret er ute. Dekk med steril kompress |

| Katetertype | Beliggenhet Innleggelses teknikk. Valg av bandasje | Spesielle observasjoner etter innleggelse | Forebygging av kateter okklusjon | Bytte av bandasje på innstikksted | Suturer | Blodprøve og Infusjons-muligheter | Bytte av sprøyte, infusjonssett og håndtering | Seponering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perifer venekanyle | Aseptisk teknikk ved innleggelse. Sterilt veneflon- plaster + evt skinne | Arteriell beliggenhet? Subcutan infusjon? | Propping med 10 IE/ml hvis pause over 3 timer. Ellers propping med NaCl. 9 mg/ml. | Daglig inspeksjon Byttes hvis våt, flekkete eller løs. | Ingen | Kan gi blodtransfusjon Blodprøver kan tas fra nyinnlagt veneflon. Unngå/fortynn væsker med hyperosmolalitet. | Sprøyte: 24 timer Infusjonssett, t-connector og filter: 96 timer ved blanke væsker. 24t ved lipider. Håndtering se prosedyre: Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv | På indikasjon. Steng kateter Fjern bandasje, og komprimer med steril kompress straks kanylen er ute og i 1 minutt Desinfiser og dekk med kompress |
| Perifer arteriekran | Aseptisk/steril teknikk ved innleggelse. Sterilt veneflonplaster + stabilisering. | Sirkulasjon i ekstremiteten | Infusjon med Heparin 0,5 E/ml eller 1 E/ml i Nacl 9 mg/ml eller Vaminolac | Daglig inspeksjon Byttes hvis våt, flekkete eller løs. | Ingen (Enkelte arteriekraner i lysken er suturert) | Ingen blodtransfusjon Blodprøver Vaminolac gis hos premature <1500gr. Ingen medikamenter. | Sprøyte: 24 t ved vaminolac 72 t. ved NaCl. Trykksettet og infusjonssettet med 96 timers intervall T-connector byttes når trykksett byttes Håndtering se prosedyre: Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv | Fjernes på klinisk indikasjon Steng kateter Fjern bandasje, desinfiser og komprimer med steril kompress straks kanylen er ute og i 5 minutter. Dekk med steril kompress. |
| Korttids CVK(Arrow og Leader Cath) | Innstikksted i lysken eller i halsvene med kateterspissen til høyre atrium. Tegaderm med Klorhexidin gluconatpute til barn over 28 uker, | Pneumothorax ved beliggenhet i jugularis. Kun klare løsninger til røntgen er tatt og kateter godkjent | Evt heparin 2,5 E/ml infusjon. Propping av avstengte løp, med Heparin 10 IE/ml hver 24 time. Se volumtabell | Daglig inspeksjon Byttes hvis våt, flekkete eller løs. Tegaderm Uten/med KG skift hv.7 dag. Kompress hv.2.dag | Beholdes til kateteret fjernes | Vanligvis ikke blodprøver, konferer lege. Kan gi blodtransfusjon. | Sprøyte: 24 timer Infusjonssett, t-connector og filter: 96 timer ved blanke væsker. 24t ved lipider. Håndtering se prosedyre: Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv | På indikasjon. Flatt leie Steng kateter Fjern Tegaderm Vask med klorhexidinsprit Fjern suturer Trekk kateter samtidig med komprimering på halsen med steril kompress. Komprimer i 5 min desinfiser og sett på steril kompress |

Lenker til e-hånddokumenter som informasjonen er hentet fra:

Blodprøvetaking fra intravenøse og arterielle katetere - SPL

Opptrekk av alle typer infusjoner og TPN på nyfødtintensiv

Navle vene kateter (NVK)- sykepleieoppgaver ved innleggelse, istandgjøring av infusjon, oppkopling og stell

SVK/NVK/NAK - observasjon og stell av innstikksted hos nyfødte

navlevenekateter; bruk overvåkning vedlikehold