|  | Vedlegg til: Akuttsekk/transportbag - innhold (INTI2, INTI3, INTI8) - barn og voksne |
| --- | --- |
| # Innhold i akuttsekk/transportbag VOKSNE |  |

FØR TRANSPORT: Viktige tilbehør som må vurderes sammen med akuttsekken:

- Oksygenkolbe, transportsug, kapnograf og monitoreringsutstyr. Se prosedyre

#### RESPIRASJON (blå mappe):

- Laryngoskop (fiberoptisk) med blad 3 og 4 (kontrollert med fungerende lyskilde).

- Tykk mandreng (4-10mm).

- Magill´s tang.

- Stetoskop.

- Tube m/cuff  og subglottissug nr. 6, 7 og 8.

- Sugekatetre 1 stk. grønn og 1 stk. oransje.

- Xylocain gel 2 %.

- Cuff-sprøyte 10 ml.

- Tubeplaster.

- Ventilasjonsbag med maske og O2-slange (i pose i stor lomme på innsiden).

- Svelgtube nr. 2, 3 og 4 (fargekode grønn, gul og rød) (i pose i stor lomme på innsiden).

- PEEP-ventil 20 cm H2O  (i pose i stor lomme på innsiden).

- O2- maske med reservoir (stor lomme på innsiden).

SIRKULASJONSDEL (rød mappe):

- EKG-elektroder 5 stk.

- PVK: 18G 2 stk og 20G 2 stk. (rosa og grønn fargekode).

- Staseslange.

- Blodgassprøyter med spiss, 2 stk.

- Combistopper 2 stk.

- Overtrykksmansjett.

LEGEMIDDELDEL (gul-grønn mappe i lomme nr 4):

- Akutt- og intuberingslegemidler, se egen liste.

- Sprøyter: 1 ml-2 stk, 2 ml-3 stk, 5 ml-3 stk, 10ml-5 stk, 20 ml-2 stk, 50 ml-1 stk.

- Opptrekkskanyle, 10 stk.

- Spike til opptrekk, 2 stk.

- Merkelapper.

- Penn som fungerer.

- Ekstra batterier som passer til aktuelt laryngoskop.

DIVERSE DEL (gul mappe):

- Saks.

- Arteriepinsett.

- Taperull 1 stk.

- Hansker 1 par sterile hansker str. 7,5.

- Pupillelykt som fungerer.

LOMMER PÅ AKUTTSEKKEN:

- Infusjonssett (vanlige gravitasjonssett) 2 stk. (lomme nr. 3).

- Blodsett 1 stk. (lomme nr. 3).

- Infusjonssett til sprøytepumpe 1 stk. (lomme nr. 3).

- Blodtrykksmansjett med ledning, str. M (lomme nr. 1).

- Infusjonsvæske Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml og Ringer Acetat 500 ml (lomme nr. 2)

- Lister: Utblandingsliste intubasjon, AHLR-algoritme, Innhold akuttsekk, Legemidler akuttsekk (rygglomme)