Prosedyre for helsepersonell og pasient.

STARTE BEHANDLINGEN

Aseptisk teknikk

Forberedelser: Lukk vinduer og dører. Ikke gjør påkobling like etter at sengen er redd opp.

- Spritvask arbeidsbordet

- Legg frem jodskjell

- Finn fram minisettet

- Vask hender med flytende såpe

- Åpne pakken med jodskjell

- Sprit hender og la tørke

- Koble sammen pasientslangen fra maskinen og minisettet; Skru først av minicapen, dra så hetten av pasientslangen, og skru delene sammen.

- Sett jodskjellet rundt koblingen

- Åpne minisettet

- Åpne klemmen på pasientslangen

- Trykk     Behandlingen er nå i gang

AVSLUTTE BEHANDLINGEN

Aseptisk teknikk

Forberedelser: Lukk vinduer og dører.

- Spritvask arbeidsbordet

- Legg frem minicap

- Displayet viser BEHANDLING ER FERDIG

- Trykk pil ned      . Opplysninger om FØRSTE TØMMING og TOTAL UF vil vises i displayet. Notèr tallene. Trykk     . Displayet viser STENG ALLE KLEMMER

- Steng alle klemmer på maskinen (pasientslange, tilkoblede poser, tømmepose)

- Steng minisettet

- Trykk     . Displayet viser STENG ALLE KLEMMER / KOBLE FRA PASIENTEN

- Vask hender med flytende såpe. Dersom pasienten selv skal koble seg fra rengjøres hender ved spritvask.

- Åpne pakken med minicap

- Sprit hender og la tørke

- Koble minisettet og pasientslangen fra hverandre og sett ny minicap på minisettet

- Trykk     . Åpne luken og fjern kassetten

- Trykk      . Displayet viser KOBLER TIL NETTVERK og deretter SLÅ AV MASKINEN. Slå av maskinen bak

- Sørg for at minisettet er godt fiksert til magen for å unngå drag

- Fjern alt utstyr og kast det