Renhold/desinfeksjon av pasientplass ved flytting

Sykepleier eller laborant rydder og vasker enheten. Sykepleier er ansvarlig for at pasientenhet er klargjort, og at medisiner og journaldokumenter er ryddet bort.

| - Sidehylle i intensivbord og skap på enerom ryddes for journaldokumenter og rengjøres |  |
| --- | --- |
| - Pasientbundne medikamenter i intensivbord og evt. medikamentboks på medisinrom kastes eller sendes med pasienten. Medikamentboks rengjøres. Ampuller skal ikke settes tilbake på medisinrom, men kastes. |  |
| - Pasientenheten ryddes for alt overflødig utstyr, inkludert overflødig utstyr i skuffer, skap og speilskap |  |
| - Metallfat vaskes i dekontaminator |  |
| - Dynebord tømmes og vaskes, også fra baksiden ved at dører åpnes. Pussbekken av metall vaskes i dekontaminator |  |
| - Metallkurv på venstre side av søyle tømmes. Metallkurven vaskes i dekontaminator. Vurder om innhold må kastes (smitte/liggetid) |  |
| - Rtg.slide vaskes på begge sider, krok for oppheng av henholdsvis rtg.slide og frakk vaskes samt tilhørende veggparti |  |
| - Vurder å legge svelgtuber/masker/PEEP-ventil i ny pose |  |
| - Intakt pose med bag kastes ikke ved ikke påvist smitte |  |
| - Skuff/hylleplate venstre søyle: innhold kastes og skuffen vaskes. Vask også på underside. |  |
| - Pumpehåndtak på frittstående hånddesinfeksjon rengjøres, holder vaskes i dekontaminator |  |
| - Vurder bytte av kanyleboks, holder vaskes i dekontaminator |  |
| - Dispenserholdere for hånddesinfeksjon/såpe vaskes i dekontaminator |  |
| - Alt utstyr, alle flater og kontaktpunkter, alle håndtak (inkl. håndtak dør/vindu), ejektorsug, flowmetre, PC/bord/tastatur, stol, telefon/telefonrør, fjernkontroll, pupillelykt, evt stepkasse vaskes |  |
| - Ringesnor (bendelbånd) kastes |  |
| - Holdere for ejektorsug, bag, sugekateterbeholder, steril vannflaske og sugeslange vaskes i dekontaminator. Sugekateter som er brukt til å forsegle sugeslange i kastes |  |
| - Sugekatetre kastes. Beholder for sugekatetre vaskes i dekontaminator. (Runde sugekateterbeholdere vaskes i dekontaminator på D1.4068) |  |
| - Temperaturledninger fra fukter på respirator/Optiflow og urinkateter, Swan-Ganz-kabler og PICCO-ledninger samt stetoskop og pulsoksymeter desinfiseres alltid med Perasafe/Clinell peracetic acid wipes og med såpevann etter henholdsvis 10/5 min virketid |  |
| - Evt. Blodtrykksmansjett (koble fra kabel) forsegles og vaskes i dekontaminator. |  |
| - Sugepose forsegles med tilhørende propp og kastes (hvitt kne kastes). Ytterbeholder for sug samt grått kne separeres og vaskes i dekontaminator. Vurder bytte av slanger og filter fra ejektorsug til kolbe, alternativt desinfiseres dette |  |
| - Avfallsbøtter vaskes i instrumentdekontaminator (D1.4059) (innsats finnes oppe på dekontaminator) |  |
| - Intensivseng og tempurmadrass vaskes alltid uavhengig av påvist smitte eller ikke med Perasafe og vaskes med såpevann etter 10 min |  |
| - Vurder skift av forheng/gardiner (alltid ved smitte og synlig søl) |  |
| - Kontakt renholder for rengjøring oppe på søyler, flekkvask av vegg samt renhold av gulv |  |