Instruks for lasting og starting av autoklave

- Kontroller at autoklaven er tørr innvendig.

- Kontroller at trykket i dampledinger er 2,5-3 bar (vises på manometer på fronten av autoklaven).

- Kjør oppvarmingsprogram (Program 4) dersom det er gått mer enn 3 timer siden autoklaven er brukt.

- Sjekk at det er papir i skriveren

- Last autoklaven etter følgende retningslinjer:

- Program 1:  Bowie-Dick test

Testpakken skal plasseres på rist 10-20 cm over avløp sentralt i autoklaven dersom ikke annet er spesifisert av produsenten av Bowie-Dick testen. Kammeret skal ellers være tomt.

- Program 2: Blandingslast instrumenter og evt. porøst materiale (+ containere)  (134 C med steriliseringstid 3 minutter)

Det tyngste godset plasseres fortrinnsvis nederst.

Gods pakket i non-woven plasseres fortrinnvis på øvre rist.

Pakker av plast/papir bør settes på kant og med plastside mot plastside, papirside mot papirside. Boller, lampehåndtak og lignende plasseres med bunnen opp og slik at kondensvann fritt kan renne ut. Plast/papir poser som ikke kan settes på kant, plasseres med plastsiden opp.

Bytt filteret i containeren.

Lukk og plomber containeren. Kontroller at indikator er satt på plass.

De tyngste containerene plasseres nederst i autoklaven

- Program 3: Gummiprogram (121 C med steriliseringstid 15 minutter)

Er ikke validert på OP2 autoklave og brukes således ikke til sterilisering.

- Program 4: Hurtigprogram (”flash”, 134 C med steriliseringstid 5 minutter)

Brukes kun som oppvarmingsprogram og ikke til sterilisering av gods.

- Program 5: Containerprogram (134 C med steriliseringstid 3 minutter)

Er ikke validert på OP2 autoklave og brukes således ikke til sterilisering.

- Start det aktuelle programmet.

- Registrer innlastingen og prosessnummeret på loggskjema. Prosessnummeret kommer på utskriften så snart autoklaven har startet.

Referanser

- Hauf K, Sølsnæs T, Bergh B. Sterilforsyning i helsetjenesten. Oslo: Univeristetsforlaget, 1998.