|  | Vedlegg til: PS 24 Validering av kvantitative analyser |
| --- | --- |
| - Recovery og matrikseffekter, praktisk utførelse («sett ABC») |  |

Sett A: matriks tilsatt analytt og ISTD etter prøveopparbeiding, to konsentrasjonsnivåer, 6 replikater

- Helst: blank matriks uten analytten. Hvis dette ikke er mulig, bruk matriks med så lav konsentrasjon som mulig å finne. Konsentrasjonen må trekkes fra ved utregning.

Sett B: matriks tilsatt analytt og ISTD før prøveopparbeiding, to konsentrasjonsnivåer, 6 replikater

- Blank matriks (samme som i sett A) spikes med analytt

- Ved å øke antall replikater til 10 stk. får man intra-assay samtidig 

Sett C: analytt løst i løsningsmiddel (f.eks. 50/50 MeOH/H2O), uten opparbeiding, to konsentrasjonsnivåer, 6 replikater

## Utførelse

Utførelse er beskrevet for et sluttvolum på 100 µl og re-løsning i 50/50 MeOH/H2O («50/50»).

Sett A

- Blank matriks opparbeides uten ISTD, 6 replikater for hvert nivå, totalt 12 stk.

- Re-løses i totalt 200 µl:

  - 100 µl av 50/50 level 1 (6 stk.) og level 2 (6 stk.), 50/50 er den samme som i sett C!

  - 100 µl ISTD

Sett B

- Spiket blank matriks i level 1 og 2 opparbeides med ISTD, 6 replikater av hver

- Re-løses i

  - 200 µl vanlig 50/50-reløsning (200 µl for å få ISTD «fortynnet» likt som i sett A)

Sett C

- 100 µl 50/50 level 1 og 2 (6 stk. av hver) tilsettes rett i oppsamlingsplate (uten opparbeiding)

- Pluss 100 µl ISTD

Level 1 og 2: velg to ønskede nivåer av analytten. Hvis «blank» matriks inneholder analytt måles denne på forhånd (2-3 replikater) slik at man kan justere konsentrasjonen man spiker til, for å få ønsket nivå.

Konsentrasjonen til slutt for alle tre sett skal være lik. Hvis startvolum av sett B er større enn 100 µl, må dette tas hensyns til (pga. oppkonsentrering av analytt).

- Eksempel: Sett B opparbeides med 300 µl. 50/50-løsningen må da ha 3 ganger så høy konsentrasjonen som spiket matriks i sett B, fordi de 300 µl dampes inn og re-løses i 200 µl totalt. Sett A og C blir fortynnet 1:2 fordi det tilsettes 100 µl ISTD ved re-løsning, så konsentrasjonen her blir halvparten av utgangspunktet.

- Eksempel med tall: Startkonsentrasjon i sett B er «1» i et uttak på 300 µl. Etter inndamping og re-løsning i 200 µl er konsentrasjonen «1,5». Hvis konsentrasjonen i sett A og C (50/50-løsningen) er 3 ganger så høy som i sett B («3»), blir denne fortynnet til «1,5» ved tilsetting av 100 µl ISTD. 1,5=1,5 

- For ISTD: startkonsentrasjon for eksempel «2», tilsatt 100 µl før prøveopparbeiding i sett B. Re-løses i 200 µl, konsentrasjonen blir da «1». Samme ISTD-bruksløsning brukes i sett A og C, konsentrasjonen på «2» blir også her fortynnet til «1» fordi det re-løses/brukes 100 µl ISTD pluss 100 µl 50/50.

Kalibratorer: opparbeides på vanlig måte, men husk å re-løse i 200 µl for å få ISTD-konsentrasjonen lik!

For å finne evt. analyttkonsentrasjon i «blank» matriks: vanlig opparbeidet «blank» matriks tas med 4-6 ganger i samme serie som settene analyseres, men husk å re-løse i 200 µl pga. ISTD-konsentrasjonen.

Volum blank matriks man trenger:

- 2-3 replikater på forhånd for å vite ca. konsentrasjon hvis ikke matriks er helt blank

- sett A: 6 replikater x 2 nivå

- sett B: 6 replikater x 2 nivå

  - i tillegg 4 replikater x 2 for intra-assay (n=10)

  - Obs her skal det spikes, se an konsentrasjon/volum på mellomfortynningen, evt. om man ønsker å bruke for eksempel 5 ml målekolbe

  - Dersom analytt er løst i organisk løsningsmiddel, prøv å tilsette så lite volum analyttløsninger som mulig for å unngå felling av matriks

- Evt. 4-6 replikater i samme serien for å bestemme konsentrasjonen hvis ikke matriks er helt blank.

- Totalt 24 replikater, 32 replikater med intra-assay, 40 replikater hvis ikke blank matriks

## Beregning

Bruk konsentrasjon (hvil kalibrator er opparbeidet i samme serie som settene settes opp i) eller areal analytt/areal ISTD.

Recovery beregnes ved RE[%]=settBsettA⋅100%

Matriks effekt beregnes ved ME[%]=settAsettC⋅100%

Fratrekk av konsentrasjon i blank matriks:

ME[%]=(settA−blank)settC⋅100%

Recovery beregnes med sett A og B som begge inneholder blank matriks, derfor er det ikke nødvendig å justere for evt. analyttkonsentrasjon ved beregning av recovery.