|  | Vedlegg til: Forebyggende brannvern |
| --- | --- |
| - Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner, utstyr, bygningsdeler og fyringsanlegg |  |

#### Generelt

Dokumentet baserer seg på krav og veiledninger angitt i Forskrift om brannforebygging samt Internkontrollforskriften.

Kvalifisert personell skal foreta jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

Kontroll, ettersyn og vedlikeholdsrutiner er betinget av bruks- og bygningsmessige forhold. Hyppigheten av kontroll, ettersyn (egenkontroll) og vedlikehold (service) vil variere. Rutiner må etableres i forhold til risikoen i brannobjektet med tanke på forebygging av brann. All kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.

#### Kontroll

Med kontroll menes å undersøke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter, prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er godkjent for etter plan- og bygningslovgivningen.

Den som utfører kontrollen må ha nødvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om regelverket osv. for å påse at:

- Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk.

- Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet etter ”utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger)” (offentlige veiledninger, standarder, private regelverk, leverandørenes anvisninger m.fl.), og/eller analyseløsninger (med prosjekteringsanvisninger og lignende).

- Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til ev. bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, endret brannbelastning osv.

- Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definert (eks. talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg).

- Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for bruken.

Kontraktsfestet kontroll kan utføres av annen kvalifisert person/foretak enn den som har prosjektert eller installert anlegget. En sluttført kontroll må ende opp med en kontrollrapport som dokumenterer hva som er kontrollert, hvordan det er kontrollert og resultatet av kontrollen med avvik eller anmerkninger. Handlingsplan for utbedring av tiltak skal dokumenteres.

Rutinemessig kontroll av aktive brannsikringstiltak bør, avhengig av tiltakets karakter, utføres innenfor definert tidsintervall, angitt i standarder, prosjekteringsforutsetninger, leverandøranbefalninger osv. og ut fra risiko og bruk av brannobjekt.

#### Ettersyn

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet brannsikringstiltak utført av teknisk eller representant for virksomheten etter avtale, for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått etter montering.

Ettersyn (egenkontroll) må utføres av personell som har fått tilstrekkelig opplæring. Vedkommende som skal utføre ettersyn må se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige avvik (feil/mangler) finnes og eventuelt foreta enkle rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens/interne anvisninger. Vedkommende som foretar ettersyn må enten selv utbedre avvikene eller sørge for at tiltak iverksettes.

#### Vedlikehold

Med vedlikehold menes reparasjoner/utskiftninger, utbedring av avvik og service på aktive og passive brannsikringstiltak for at installasjonen/konstruksjonen skal fungere som forutsatt.

Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon.

Utført arbeid skal dokumenteres.

#### Detaljer knyttet til spesifikke branntekniske tiltak

#### Brannlarmanlegg

Som hovedregel bør kontraktsfestet kontroll gjennomføres en gang per år. Ettersyn (egenkontroll) bør gjennomføres/funksjonstestes minst en gang per måned/uke. Vedlikehold må foretas av kvalifisert person/leverandør, se HO2/98.

#### Ledesystemer

Kontroll, ettersyn og vedlikehold av ledesystemer som utføres i henhold til NS-EN 50172, NS-EN 50172, NS-EN 1838 og NS-EN 3926, oppfyller forskriftens krav. Annet krever særskilt dokumenterte rutiner.

#### Automatiske slokkeanlegg

Det må foreligge nødvendig dokumentasjon (kontrollrapport) for et hvert automatisk slokkeanlegg som verifiserer at anlegget vil fungere som forutsatt i forhold til den funksjonen det skal ha.

Sprinkleranlegg som kontrolleres, dokumenteres og vedlikeholdes i henhold til NS-EN 12845, oppfyller forskriftens krav. Forsikringen krever at årlig kontroll skal utføres av et FG-godkjent kontrollforetak. Kontroll rapporten skal registreres i databasen ESS http://sprinkler.fno.no/no/Hoved/Databasen-ESS/

Det er de FG-godkjente foretak som foretar registreringene og som legger inn anleggsdataene for den enkelte bygning.

#### Låser i rømningsveier

Låser og beslag i dører i rømningsvei må rutinemessig kontrolleres og vedlikeholdes årlig. For kontroll og vedlikehold må det benyttes personell med opplæring/ fagkompetanse. Ettersyn (egenkontroll) bør inngå i definerte internkontrollrutiner.

Brannskiller (vegger og etasjeskiller det er stilt branntekniske krav til)

Brannskiller som er skadet i forbindelse med daglig drift, ombygning/reparasjoner, nye installasjoner eller lignende, skal utbedres på en slik måte at kravet til konstruksjonens brannmotstand oppfylles. Utførende må ha nødvendig kompetanse og må levere tilstrekkelig dokumentasjon for utførelsen.

#### Røykventilasjon, dører med brannkrav, automatiske brann/røykskiller og røykkontrollanlegg i rømningsveier

Kontraktsfestet kontroll bør gjennomføres en gang per år. Dokumentasjon skal foreligge til enhver tid. Ettersyn (egenkontroll) bør gjennomføres hver måned/kvartal. Vedlikehold må foretas av utførende som har dokumentert kompetanse for angjeldende anleggstype.

#### Manuel slokkeutstyr

For å opprettholde brannsikkerheten, må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret og dette skal dokumenteres. Kontroll utføres årlig. Vedlikehold av håndslokkere utføres etter NS 3910. Vedlikehold av slangetromler utføres etter NS-EN 671-3.

#### Ildsted

Kommunen skal varsles når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Teknisk (eier) må sørge for at fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget avvik som åpenbart kan øke risikoen for brann, må fyringsanlegget ikke benyttes.

Teknisk har det daglige ansvaret for ettersyn og vedlikehold med at eget fyringsanlegg er inntakt og virker som forutsatt. Der man kontrollerer om større fyringsanlegg (120 kw) med tilhørende skorstein er intakt og virker som forutsatt, må kvalifisert personell dokumentere at fyringsanlegget gir akseptabel energieffektivitet, slik at brann og andre skader ikke oppstår.

Følgende matrise bør legges til grunn for kontroll, ettersyn og vedlikehold:

|  | Kontroll |  | Ettersyn |  | Vedlikehold |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatiske slokkeanlegg | 1. gang årlig. |  | 1. gang pr. uke/måned |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
| (sprinkleranlegg, gasslokkesystemer) | Må utføres av kvalifisert |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
|  | person/foretak. |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |
| Dører med brannkrav | 1. gang årlig. |  | 1. gang pr. kvartal |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
|  | Må utføres av kvalifisert |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
|  | person/foretak. |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |
| Brannskiller | Alle byggeprosjekter |  | 1. gang årlig. |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
| (vegger og etasjeskiller det er stilt |  |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
| branntekniske krav til) |  |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |
| Brannalarmanlegg | 1. gang årlig. |  | 1. gang pr. uke/måned |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
|  | Må utføres av kvalifisert |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
|  | person/foretak. |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |
| Ledesystemer | 1. gang årlig. |  | 1. gang pr. uke/måned |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
|  | Må utføres av kvalifisert |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
|  | person/foretak. |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |
| Røykluke/røykventilasjon | 1. gang årlig. |  | 1. gang pr. kvartal |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
|  | Må utføres av kvalifisert |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
|  | person/foretak. |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |
| Slokkemateriell | 1. gang årlig. |  | 1. gang pr. kvartal |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
|  | Må utføres av kvalifisert |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
|  | person/foretak. |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |
| Sentrale gassanlegg | 1. gang årlig. |  | 1. gang pr. måned |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
|  | Må utføres av kvalifisert |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
|  | person/foretak. |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |
| Fyringsanlegg | Hvert 5. år |  | Daglig |  | Gjennomføres når behov meldes. |  |  |
|  | Må utføres av kvalifisert |  | Bør utføres av teknisk eller |  | Bør gjennomføres av teknisk eller av kvalifisert |  |  |
|  | person/foretak. |  | av kvalifisert person/foretak. |  | person/foretak. |  |  |